# 1 适用范围

本文档是由北京联盛德微电子提供给PCB加工方的工艺文件，该文件规定了PCB加工中的要求、注意事项、数量、阻抗控制等信息， PCB加工方务必严格遵守，如果遇到加工困难或者要求对方难以达到，需要设计人员与加工方协商解决。

本文档阅读对象为：产品设计、测试、生产等人员，其中部分内容可以提供给PCB加工方阅读。

# 2 PCB加工基本信息

| 文件类型 | □ GERBER □ PCB文件 |  |
| --- | --- | --- |
| PCB层数 | □2 □ 4 □ 6 □ 8 □ |  |
| 成品板厚 | 1.6 mm，±10% |  |
| 成品尺寸 | 55mm*60mm |  |
| 表面工艺处理 | □热风整平 □ 沉金 □OSP/防氧化处理 □ 镀金手指 |  |
| 过孔盖油处理 | □过孔盖油 □ QFN内塞孔 □BGA内塞孔 □ 按文件设计 |  |
| 表面丝印颜色 | 单面印刷 □ 白色 □ 黄色 |  |
| 表面阻焊颜色 | 双面印刷 □黑色 □蓝色 □ 绿色 □ 红色 |  |
| 基铜厚内外层 | □ 35uM/10Z □ 18uM/5Z □ 70uM/20Z |  |
| 板基材料 | □ FR-4 □ Hightg170 □ Rogers □ RCC |  |
| 介电常数 | □ 4.3 □4.5 |  |
| 设计参数 | 最小线宽/线距 mil | □5/5 □6/6 □ 4/6 |
|  | 最小孔内/外经 mil | 10/20mil |
| 交货附件 | □电测报告 □检验报告 □菲林 □阻抗报告 □其它 |  |
| 环保要求 | □RoHS |  |
| 制板数量 | 100 |  |

注意事项：□表示选择，□表示未选择，        自行填写

# 3 叠层方式

| 叠层次序 | Gerber文件后缀名 | PCB层描述 | 正片/负片 | 其它说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Top | 顶层 | □正 □负 |  |
| 2 | Bottom | 底层 | □正 □负 |  |

# 4 阻抗控制

| 阻抗描述 | 设计参数信息，阻抗控制位置 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 顶层单微带线阻抗50欧 | 线宽mm | 0.76 | 微带线所在层 | 顶层 |
|  | 线与同层地平面间距 mm | 0.15 | 阻抗控制参考层 | 底层 |

注意事项：如果阻抗控制线跨层，并增加表格，分别描述。

阻抗要求

1、下图中黑色高亮部分的线宽为0.76mm，地间距为0.15mm，单端阻抗控制50欧,如厂家按照上述阻抗方式阻抗控制不是50欧，请与工程师联系13661326552。

阻抗计算如下图：

# 6 拼板

单板。